## 昆明理工大学（数字图像处理）实验报告

# 实验名称              图像点运算

实验时间    2023   年  4月  14日

专业 电子信息科学与技术   姓名   李志     学号 202011106303

预习                      操作            总评

教师签名

- 实验摘要

- 为了生成噪声图像和通过叠加的方式观察降噪效果，编写了一个统一的噪声类 Noise，用于生成高斯噪声和椒盐噪声图像。在椒盐噪声图像创建过程中，使用了匿名函数来提高代码复用性并减少重复代码。高斯噪声图像生成过程中，采用了 Box-Muller 变换来生成指定分布的高斯噪声，并使用 vector 返回多组噪声值。

- 实验创建了两个噪声生成器：一个用于生成高斯噪声，另一个用于生成椒盐噪声。接着，分别观察了在不同图像叠加数量下的去噪效果，和对于不同噪声，通过叠加同样数量相同噪声图片的去噪效果。

- 对于图片的加减乘除操作，创建一个变换矩阵并构建平移变换。接着，将变换矩阵应用于原始图像以生成变换后的图像。实验进一步计算了原始图像与变换后图像之间的差异、比例和叠加图像，并将它们水平连接起来。获得最终结果。

- 实验原理

1.图像代数运算

代数运算是指对两幅输入图像进行点对点的加、减、乘或除运算

而得到输出图像的运算。对于相加和相乘的情形，可能不止有两幅图

像参加运算。在一般情况下，输入情况之一可能为常数。

四种图像处理代数运算的数学表达式如下：

其中 A(x,y)和 B(x,y)为输入图像，而 C(x,y)为输出图像。还可以

通过适当的组合形成涉及几幅图像的复合代数运算方程。

在 Opencv 中，我们可以用函数 cv::imread 很容易的得到数字图

像的图像数据矩阵（即 A(x,y)和 B(x,y)），有了这些矩阵后我们只要适

当地设计代数运算的形式并写出方程，就可以得到一个输出图像的矩

阵（即 C(x,y)）。

图像相加的一个重要应用是对同一场景的多幅图像求平均值。这

点被经常用来有效的降低加性随机噪声的影响。在求平均值的过程中，

图像的静止部分不会改变，而对每一幅图像，各不相同的噪声图案则

累积很慢。对 M 幅图像进行平均，使图像中每一点的平方信噪比提

高了 M 倍，幅度信噪比是功率信噪比的平方根，因此达到了提高信

噪比降低噪声的作用。

为验证图像加法运算的原理，本次实验要求对已知图像中加入随

机噪声，由于随机数每闪产生时是不一样的，因此可以模拟随机加入

图像的噪声情况。通过多次相加求平均的方法降低所加入的噪声对图

像的影响。

生成椒盐噪声：

椒盐噪声是一种常见的噪声类型，它在图像中以随机的黑色和白色像素点出现。为图像添加椒盐噪声可以用于测试图像处理算法（如去噪算法）的性能，以及模拟实际拍摄环境中可能遇到的噪声情况。生成步骤：

A.读取输入图像

B.确定添加椒盐噪声的像素数量（通常根据图像总像素数的一定比例计算）

C.随机选择像素位置，添加白噪声（将像素值设置为255）或黑噪声（将像素值设置为0）

生成高斯噪声：

高斯噪声是一种常见的噪声类型，其强度在图像中按照正态分布变化。生成高斯噪声图像可以用于测试图像处理算法的性能，以及模拟实际拍摄环境中可能遇到的噪声情况，生成步骤如下。

a读取输入图像

b设置高斯噪声的均值和标准差，使用BOX-Buller变换生成指分布的高斯分布随机数。

c生成高斯噪声矩阵，大小与输入图像相同

d将高斯噪声矩阵添加到输入图像上，创建一个受到高斯噪声影响的输出图像。

- 实验过程及结果

- 实验主要完成的内容有：

1、 读出 PeppersRGB.bmp这幅图像并显示；

2、 给原图像加入椒盐噪声（或其他噪声）后并与原图显示在同一图

像对话框中 ，观察比较几幅图像，

的特点结果。改变噪声参数，再比较结果。

3、 运用 for 循环，通过遍历像素的方式，分别将 10 幅、20 幅和 50

幅加有随机高斯噪声的图像进行相加并求其平均值，将几种求平均后的

图像显示在同一图像对话框中，比较其结果。

4、 运用 for 循环，分别将 100 幅加有不同类型噪声的图像进行相加

再求平均值，显示求平均后的图像，比较不同噪声下处理的结果。

6、 自己选定两副图像，读入图像尝试实现图像相减、相乘、相除的

代数运算，体会它们的具体应用

读取原图片

原图如下

添加噪声后效果如下。

高斯噪声（左）椒盐噪声（右）

噪声平均

对不同噪声使代码使用OpenCV库处理图像。代码首先 "PeppersRGB.bmp"  图像。接着，它创建了几个存储中间结果和最终结果的矩阵。之后，通过一个循环，生成带有高斯噪声的图像，并将其与原图相加。

循环执行50次，每次迭代中，根据不同条件，计算10、20、50次迭代后的平均图像。最后，将原始图像、10次迭代、20次迭代和50次迭代的平均图像拼接在一起并显示。用平均的方法去噪。最终结果如下图所示。

第一幅图片是原始图片，其后分别是10，20，50张图片叠加去除高斯噪声的结果，可以看出，随着求和图片数的增加，高斯噪声所造成的影响占比逐渐下降。

对不同类型的噪声取平均

运用for循环，将不同类型噪声的图片进行相加求和，得到最终结果如下图所示，

从左到右分别是原图，100张高斯噪声叠加图，100张椒盐噪声叠加图、

可以看出，通过叠加图片确实对去除高斯噪声和椒盐噪声有效果，而且对椒盐噪声的消除效果很好。对高斯噪声的消除效果受均值影响，

对图像的相减，相乘，相除操作

图像减的加减，相除，相乘有着广泛的应用，比如运动检测：通过计算连续帧之间的差异，可以检测视频中的运动对象。图像减法可用于找到两个帧之间的像素级差异。相乘可以进行图片的区域的提取，图像混合，调整对比度等操作

总之基本代数运算有着广泛的应用。

下面是一些应用的简单尝试：

- 将相同图片移位后模拟移动来进行运动检测：

发现重合的部分变黑，移动的区域灰度值不为0。

2 图像相除：

图像相除还没有找到很好的例子，此处为将图片稍微移动后应用除法，可以看到图像的灰度基本接近零，除了在不重合位置有一点灰度值之外，此处的例子并不是很恰当，在实际应用中，图像相除常常用来校准阴影。

3图像相乘

图像相乘有着广泛的应用，

- 实验结果及讨论

- 算法主要代码